LOCTITE-tuotteiden käyttöohjeet ROTAX-moottoreissa

Käyttöohjevideo löytyy sivulta

http://www.rotax-owner.com/en/videos-topmenu/free-videos/457-loctite-rotax

Käyttöohjeet/kohteet löytyvät  Illustrated Part Catalog-, Line and Heavy Maintenance Manualeista.

LOCTITE 243:	Tiivistää mutta kovettuva, käyttö esim. öljyanturin juuressa, propellin laakerin juuressa

- Ravista ennen käyttöä

- Anaerobinen, ei tarvitse ilmaa kovettumiseen eli kovettuu vasta ”ummessa”

- Öljyä kestävä

Käyttö ”umpireiässä”: Laita vasemman kuvan mukaan niin ainetta on koko kierteen

matkalla.

- jos laitat vain pultin kierteeseen niin käy kuten kuvassa, aine jää yläosaan

eikä kiinnitys ole hyvä

LOCTITE 648:	”Kova kiinnitys”

- Anaerobinen, ei tarvitse ilmaa kovettumiseen eli kovettuu vasta ”ummessa”

- Ei kestä öljyä

- Pintojen oltava puhtaat

- Ei tarvitse ravistaa ennen käyttöä

Käyttö esim. alumiinisten jäähdytysputkien asennukseen

- Putkea ei tarvitse kiertää tiukkaan vaan sen voi jättää osoittamaan haluttuun suuntaan

Tätä ei mainittu videolla:

LOCTITE 5910:	RTV Silicon Sealant eli tiiviste, kestää öljyä ja on joustava, kestää pintojen liikettä

- Käyttö esim. vaihteiston ja sytytyspuolen tiivistemassana

Loctite 598 on samanlainen aine kuin 5910 ja sama käyttö mutta sitä löytyy pienemmissä

pakkauksissa:

Käyttö: Töpötä sormella pieni määrä tiivistettävään pintaan

- Osien koneistus on tarkka, pieni määrä riittää  ei kuten oikealla

LOCTITE 7063:	Puhdistusaine, voi käyttää MEKin, asetonin yms. sijasta

MUISTA NÄMÄ PERUSOHJEET:

Aineissa viimeinen käyttöpäivä korvaa tuote uudella

Ravista 243:sta ennen käyttöä

Älä kosketa pullolla likaisia osia

Muista käyttöohjeet umpireiässä