# OH-XKD

Huolto-ohje ja Huoltolista

Huollon suorittaja:

/	20 	 Tero Kaipio

Orivesi

Versio: 1.6+	Julkaistu: 9.5.2013

Tero Kaipio Siltaojantie 21 FIN-35300 Orivesi

Van’s Aircraft / Jukka Kaipio

# Sisältö

Muutoshistoria 	1

Kuvat 	2

- Yleistä 	4

- Service bulletiinit ja muutosmääräykset 	5

- Potkuri 	8

- Moottori ja moottoritila 	9

- Runko, ohjaimet ja vivustot 	23

- Asiakirjat 	26

- Koekäyttö ja koelento 	27

  - Koekäyttö 	27

  - Koelento 	28

Versio:1.6+	Sivu: 1(29)

9.5.2013

# Kuvat

3.1	Potkurin napa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	8

4.1	Moottori   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 	9

5.1	Runko 	23

# Muutoshistoria

| VERSIO | PÄIVÄMÄÄRÄ | LAATIJA | MUUTOKSENKUVAUS |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 9.6.2007 | Tero Kaipio | Alkuperäinen |
| 1.1 | 23.4.2008 | Tero Kaipio | Päivitetty määräykset, tiedotteet ja toimenpiteet ajantasalle |
| 1.2 | 12.4.2009 | Tero Kaipio | Päivitetty määräykset, tiedotteet ja toimenpiteet ajantasalle |
| 1.3 | 19.5.2010 | Tero Kaipio | Päivitetty määräykset, tiedotteet ja toimenpiteet ajantasalle |
| 1.4 | 16.5.2011 | Tero Kaipio | Päivitetty määräykset, tiedotteet ja toimenpiteet ajantasalle |
| 1.5 | 7.5.2012 | Tero Kaipio | Päivitetty määräykset, tiedotteet ja toimenpiteet ajantasalle |
| 1.6 | 25.4.2013 | Tero Kaipio | Päivitetty määräykset, tiedotteet ja toimenpiteet ajantasalle |
| 1.6+ | 9.5.2013 | Tero Kaipio | Kehitysversio vuoden 2014 version 1.7 julkaisuun |

# Yleistä

Tämä dokumentti toimii seuraavan Experimental lentokoneen sekä Huolto-ohjeena että Huoltolistana:

Koneen tyyppi ja rekisteritunnus:

RV-4 OH-XKD

Moottori:

Avco Lycoming 0-360-A1A

Potkuri:

Hartzell Propeller Inc PC10TCP920/HC-C2YK-1BF

Tämän dokumentin sisältö tulee tarkastaa ja päivittää ajantasalle aina ennen käyt- töä. Päivitys tapahtuu tarkastamalla ennen huollon alkua voimassa olevat ilma- aluksen laitteita tai varusteita koskevat:

Ilmailuviranomaisen  muutosmääräykset Lentokelpoisuusmääräykset-  ja  tiedotteet  6.3.2013 Trafi    Ilma-alukset

Valmistajien service bulletiinit ja ohjeet

Lycoming Ellison Hartzell Van’s Aircraft

Suoritettu huolto kuitataan rengastamalla huollon määräävä jakso. Kun huolto on suoritettu kokonaisuudessaan loppuun, allekirjoittaa huollon suorittaja (suorittajat) tämän dokumentin kansilehden kohdan ”Huollon suorittaja:”.

Koneen vuosihuolto on sama kuin 100 tunnin huolto.

# Service bulletiinit ja muutosmääräykset

Alla olevassa listassa on listattuna kaikki huoltoihin säännöllisesti vaikuttavat len- tokelpoisuustiedotteet ja service bulletiinit.

Alkuperäisen lentokelpoisuustiedotteen / service bulletiinin voi avata klikkaamalla lentokelpoisuustiedotteen / service bulletiinin numeroa.

| Lentokelpoisuusmääräys |  | Vaikutusta huoltoon? |
| --- | --- | --- |
| Moottori Lycoming O-360-A1A s/n L-34018-36A Assy date 10.3.1994 |  |  |
| 290 | AC-polttoainepumppu. Kinnitysmomentin lisääminen ja tarkistus 100h välein | Kyllä 18 |
| 296 | Generaattorin kiinnitys 100h | Kyllä 19 |
| 2488 | Sylinterin pään tarkastus | Kyllä 14 |
| 5164 | Pakoventtiileiden tarkastus 330/440H EASA2005-0023 R3 | Kyllä 17 |
|  | 282 283 302 320 333 350 567-1 587 593 751 767 838 1536-2 1642 1694-2 1980 2258 2381 2426-1 2516-2 2586 2976 5048- 1 5154 5190 5199 5204 5205 5242 5265-1 5426 T5489 T5491 5514 | Ei |
| Lycoming Service Bulletins / Instructions |  |  |
| 518C | Inspection of Thermostatic Bypass Valves | Kyllä 11 |
| 388C | Venttiilien tarkistus | Kyllä 17 |
| SI1409C | Suositeltavaa käyttää öljyä, jossa on Lycoming LW16702 Oil Additive lisäainetta | Kyllä 10 |
| SI1397 | Flushing inverted oil system | Kyllä 11 |
| SB | 240U 366B 342E 369J 398 411C 446E 471B 475C 480E 505B 524 524S-1 529B-1 530B 533A 539A 543B 544B 545A 547 547S-1 548A 549 549S-1 552 552S-1 553 553S-1 554 554S- 3 554S-4 554S-5 555A 556 557 558 559 561 564A 565 566 566A-1 568 569A 569A-1 571 572 573S-1 573 574A 576 577A 578 579 580 581A 582A 582A-S1 583A 584B 585 590A 591A 592 593 594 595 596 597 598A 599 601 602 604 201F | Ei |
| Potkuri Hartzell HC-C2YK-1BF Assy date 21.1.1992 Blade propeller s/n CH30658A / Blade hub s/n A19240A |  |  |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Lentokelpoisuusmääräys |  | Vaikutusta huoltoon? |
| --- | --- | --- |
| Potkurin lavat Des.No. F7666A-4 lisäkirjain R s/n H41407 ja H41409 |  |  |
| 115 | Metallisten potkurilapojen tarkastus, Propeller Owner’s Manual 115N | Kyllä 8 |
| 2918 | Potkurin navan tarkastus M AD2001-23-08 (Hartzell SB227) | Kyllä 8 |
|  | 129 139 157 295-2 317 1378-2 2149 2200-1 2270 2394 2404- 1 2478-1 2854 3032 3048 3062 5114 5141 5152 5310 5338 5390 5408 Hartzell SB269 Hartzell SB343 Hartzell SB297 Hartzell SB315 Hartzell SB322 Hartzell SB331 Hartzell SB332 Hartzell SB338 | Ei |
| Muut | 2867-1 2964-2 | Ei |
| Potkurin säätöyksikkö Woodward 8210776 s/n 2480852 Assy date 7/91 |  |  |
|  | 485 | Ei |
| Magneetto Slick 4373 / 4370 s/n 94010068 / 94010265 |  |  |
| Slick SL173C | Magneettojen tarkistus ja perushuolto | Kyllä 20 |
|  | 404 574-2 815-1 895 919 1036-1 2347-1 Lycoming Slick magneetto SB568 Lycoming Slick magneetto SB583A Lycoming Slick magneetto SB584B Lycoming Slick mag- neetto SB603 Lycoming Slick magneetto SB603-S1 (Slick SB1-12) | Ei |
| Alipainepumppu Airborne Dry Air Pump 211 CC s/n 24P 048 |  |  |
|  | 264 686 859 1374 | Ei |
| Painekaasutin Ellison EFS-4-5 PL 500- s/n 1328 |  |  |
| 94-01 | Excessive wear of throttle ball swivel fitting. | Kyllä 13 |
|  | 85-01 85-02 89-02 97-01 | Ei |
| Startti Sky-Tec 149-12LS s/n F2L-280647 Pitch 12/14 (Lycoming part no. 31A22104) |  |  |
|  | 2044 Lycoming Sky-Tec starter SB577A Lycoming Sky- Tec starter SB571 | Ei |
| Laturi Hakusei 1880-8 28A |  |  |
|  | - | Ei |
| Rakennussarja Van’s Aircraft RV-4 s/n 3006 |  |  |
| 96-12- 1 | Rudder Pedal/Cable Attach | Kyllä 24 |
| SB 11- 9-13 | Fuel Tank Slosh Inspection | Kyllä 12 18 18 25 |
|  | Hartzell Mar2003 Anti rotat 12June2000 Oct 2005 SB 96- 10-1 SB 97-05-1 SB 04-3-1 SB 06-2-23 SB 06-9-20 SB 07-2-6 SB 07-4-12 SB 07-11-09 | Ei |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Lentokelpoisuusmääräys |  | Vaikutusta huoltoon? |
| --- | --- | --- |
| Muut |  |  |
| 573 | Pakoputkiston tarkastus 100h AD67-14-07 | Kyllä 16 |
| 1285 | Moottorin imuilman suodattimet 500h AD84-26-02 | Kyllä 13 |
| 1338 | Metallisten polttoaineputkien tarkastus | Kyllä 25 |
| 2211 | Käynnistys- ja magneetonvalintakytkimen toiminnan tarkastus | Kyllä 21 |
| 3125 | Moottorin pyörimisnopeusmittarin tarkastus | Kyllä 25 |

# Potkuri

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Tarkista potkurin kupu säröjen varalta | 50 / 100h |
| 2 | Tarkista potkurin kuvun kiinnityslaippa | 200h |
| 3 | Tarkista potkurin lavat iskeymien varalta (115) | 50 / 100h |
| 4 | Tarkista navan pultit ja mutterit | 200h |
| 5 | Tarkista potkurin napa ja rasvaa napa (M2918/01). Rasvan tyyppi on Aeroshell 6. Potkurin napa 3.1 rasvataan siten, että sen nipan vastapuolella oleva nippa irroitetaan, josta rasva lisätään napaan. Edellinen suoritetaan kaksikertaa: ensin toiselle vastakkaiselle nippa parille ja sitten toiselle. Rasvaa lisätään napaan niin kauan kunnes irti olevan nipan reiästä tulee uutta rasvaa ulos. Uuden rasvan vanhasta erottaa rasvan väristä. | 100h |

Potkurin huollossa esille tulleita vikoja ja korjauksia:

Kuva 3.1: Potkurin napa

# Moottori ja moottoritila

Kuva 4.1: Moottori

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poista moottorisuojat. Päälynen pois vasemmalta. En- nen alaosan irroitusta irroita raitisilmaletku. Alaosan poistossa potkuri vaakaan ja spinneri suojataan (poiste- taan vasemmalta -> etureuna ylös - takareuna alas - yh- täaikaa kummatkin reunat alas) Asennettaessa pisempi vaakapinna oikealle, pisempi pystypinna vasemmalle ja yläpinnoista oikea asennetaan ensin |  |
| 2 | Tarkista lasikuituosat ja ilmanjohdelevyt repeämien va- ralta | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 3 | Etsi merkkejä mahdollisista öljyvuodoista (sylinte- rien, keinovipujen kansien, työntötankojen suojaput- kien, kampikammion, öljypohjan, takakoneiston ja kam- piakselin etummaisen tiivisteen saumat ja liitoskohdat) | 50 / 100h |
| 4 | Etsi merkkejä mahdollisista polttoainevuodoista (letkut ja letkujen ja metalliputkien liittimet) | 50 / 100h |
| 5 | Puhdista koko moottori ja moottoritila ennen muita huoltotoimenpiteitä | 50 / 100h |
| 6 | Kokeile polttoainerikastinta ja varmis- ta että järjestelmässä ei ole vuotoja | 50 / 100h |
| 7 | Moottoriöljyjen vaihto Moottoria kannattaa lämmityskäyttää ennen öljyjen uloslaskua. Öljyn tyyppi: 15W50. Öljyjen vaihdon jälkeen käytä moottoria ja varmista ettei ole öljy vuotoja. Suositeltavaa käyttää öljyä, jossa on Lycoming LW16702 Oil Additive lisäainetta (Lycoming SI1409C). AeroShell Oil Multigrade W 15 W 50 öljyyn lisäaine on sekoitettu valmiiksi. | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 8 | Tarkista öljyn termostaattiventtiilin päätyosan kireys (Lycoming SB 518) Vedä jousta taaksepäin ja varmista että päätykappale on tiukasti kiinni (ei heilu). Termostaatin asennuskiristys on 35 lbf.ft (50Nm) | Vuosittain |
| 9 | Moottoriöljyn suodattimen vaihto Irrotettaessa suodatinta laita alle muovirasia, johon mahtuu 2dl ulos valuvaa öljyä. Lisäksi muista kiinnittää ja kiertää suodattimen varmistuslanka runkoon ennen suodattimen asennusta. Suodattimen tyyppi: CH48110. Suodattimen kiristys: 16-18 lbf.ft | 50 / 100h |
| 10 | Öljypohjassa olevan moottoriöljyn verkkosuodatti- men tarkistus ja puhdistus Viimeksi tarkistettu ja puhdistettu kokonaiskäyntiajalla 723h | 150h |
| 11 | Huuhtele/puhdista öljyn jäähdyttimen kennosto | 500h |
| 12 | Huuhtele/puhdista Christen öljyjärjestelmä (Lyco- ming SI1397) Mikäli öljypohjassa olevan moottoriöljyn verkkosuodattimesta löytyy likaa, tulee myös Christen öljyjärjestelmä puhdistaa (Viimeksi puhdistettu kokonaiskäyntiajalla 566h) | 300h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 13 | Tarkista imukomu, etulämmön säätöventtii- li ja imukomun pohjan varailmanottoventtiili | 100h |
| 14 | Puhdista kaasuttimesta polttoaineen hie- nosuodatin (ilmanpaineella) (SB 11-9-13) | 50 / 100h |
| 15 | Vaihda polttoaineletkut (Letku: Aeroquip 303 3/8, Lii- tin: Aeroquip 491 9/16-18) karkeasuodattimen ja me- kaanisen pumpun välistä ja mekaanisenpumpun ja kaasuttimen välistä (Letkut viimeksi vaihdettu toukokuussa 2011) | 5 vuoden välein |
| 16 | Tarkista kaasuttimen ohjausvivusto ja rasvaa seossää- dön kaapeli. Tarkista kummankin säätimen liikealueet laidasta laitaan. Seossäätö tapahtuu kaasuttimen ta- kaosassa ylhäällä olevasta ruuvista (auki -> rikastus. Huom! Säätö erittäin herkkä. Maksimissaan 1/4 kier- roksen pyöritys kerrallaan). Kaasuvivun pallon rasvaus: Sokka pois, liuku taakse ja vedä hahlo pois pallon päältä. Seossäätö: Seossäätövaijerin kuoreen liutetaan rasvaa. | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 17 | Tarkista kaasuttimen kaasuvivun pallon ja sen kiin- nityksen mitat kuvan mukaisesti (Ellison SB 94-01) | 50 / 100h |
| 18 | Vaihda imuilman suodatin puhdistetttuun imuilman suodattimeen (Samalla suotimen tarkistus M 1285/85-1) | 50 / 100h |
| 19 | Irroita, puhdista ja tarvittaessa säädä/vaihda syty- tystulpat. Ennen takaisin asennusta tulppien kierreo- sa tulee voidella siihen tarkoitetulla aineella (esimer- kiksi Wurth CU800) ja rikoille tulee suorittaa peh- mennys (hehkuta rikka -> pudota veteen). Tulppien tyyppi: REM38E tai REM40E. Kiristysmomentti: 30- 35 lbf.ft. Kärkiväli 0,4-0,5 mm (0,016-0.021 tuumaa). | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 20 | Suorita moottorin vuotokoe Mitattaessa ainoastaan alapuoliset tulpat ovat paikallaan (moottoria kannattaa pyörittää käsin ennen mittauksen aloittamista, jotta sylinteriputket eivät olisi kuivia). Mittaus kohta etsitään pitämällä peukaloa mitattavan sylinterin yläpuolisessa tulpanreiässä ja siten tunnistelemalla kohta, jolloin kyseisen sylinterin mäntä on puristustahdin yläkuolokohdassa. Potkuria pyöritetään toisella kädellä. Kun yläkuolokohta on löytynyt, asennetaan puristevuotomittari tulpanreikään. Mittaustapahtumassa on hyvä olla kaksi henkilöä, jolloin toinen voi pitää potkuria paikallaan kun toinen tekee vuotomittauksen. | 50 / 100h Cyl 1: Cyl 2: Cyl 3: Cyl 4: Maksimi sal- littu 60/80. Mittaus suori- tettu kylmäl- lä/lämpöisellä moottorilla. |
| 21 | Suorita boroskooppitarkastus ja samal- la sylinterinpään tarkastus M 2488/97 | 50 / 100h |
| 22 | Tarkista kaikki sähköjohtimet ja niiden kiinitykset | 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 23 | Vaihda alipainepumpun suodattimet: Rapco RA1J7- 1 ja RAB3-5-1. (Viimeksi vaihdettu KLA 667) | 200h |
| 24 | Tarkista ohjaamon (lämmitys) raitisilmaputkis- to ja siihen kuuluva raitisilman säätöventtiili | 100h |
| 25 | Tarkista pakokaasun lämpötila-anturin (EGT) kiinnitys | 100h |
| 26 | Tarkista sylinterinpään lämpötila-anturin (CHT) kiinni- tys | 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 27 | Tarkista sekä öljynpaineanturin kiinnitys ja putkisto että öljynlämpötila-anturin kiinnitys | 100h |
| 28 | Tarkista pakotutkien kiinnitys (M 573/74). Kokei- le että putket liikkuvat saumakohdissa helpos- ti toisiinsa nähden. Mikäli saumakohdissa havaitaan ahtautta (putket liikkuvat toisiinsanähden huonosti), tulee pakoputkisto purkaa ja kaikki saumat hioa sekä ulko että sisäpinnoilta hiekkapaperilla puhtaaksi | 100h |
| 29 | Tarkista ahtopainemittarin anturin kiinnitys ja kaik- kien venttiilikoppien kansien voiteluputkistojen kiin- nitykset (kiinnitä erityistä huomiota sylinterien alla oleviin metalli- ja kumiputkien liitoskohtiin). Tarkis- ta (kiristä) kaikkien venttiilikoppien kansien ruuvit. | 100h |
| 30 | Tarkista että kampikammion (Christen järjestelmän huo- hotinputki) ja alipainejärjestelmän huohotinputket ovat vapaita liasta | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 31 | Suorita venttiilien tarkistus. Mittaa myös pakovent- | 400h |
|  | tiilin varren ja venttiiliohjaimen välinen välys Lyco- | Pakoventtiilin |
|  | ming SB 388C ohjeiden mukaisesti (T 5164/05). | varren ja vent- |
|  | Moottorissa pakoventtiilit ovat sodium | tiilin ohjaimen |
|  | cooled ja niiden asento on parallel. | välinen välys: |
|  | Valve guide I.D. on .4985/.4995. Poista | Cyl 1: |
|  | venttiilikoneiston suojakansi ja siirrä | Cyl 2: |
|  | keinovipujen akselia sivulle niin | Cyl 3: |
|  | pitkälle että pakoventtiilin keinovipu | Cyl 4: |
|  | voidaan irroittaa. Poista pakoventtiilin | Sallittu |
|  | päästä painikelautanen magneetilla. | vaihteluväli |
|  | Asenna venttiilin päähän jatkokappale | 0.015-0.03” |
|  | ja asenna välyksen mittauslaite. Nosta | (0.381 - |
|  | venttiiliä sormella palautejousta ylös. | 0.762mm). |
|  | Nollaa mittalaite. Paina venttiiliä | Keinovivun |
|  | sormella jousesta alas. Ota sormi | ja pakovent- |
|  | pois ja lue mittalaitteesta välys. | tiilin pään |
|  | Mittaus suoritetaan pystysuorasta | välinen välys: |
|  | siirtymästä 1.19+-0.15” (30.226+-3.81mm) | Cyl 1: |
|  | etäisyydeltä venttiilikopan kannen sauman | Cyl 2: |
|  | tasosta. Tarkista venttiilikoneiston | Cyl 3: |
|  | kasauksen jälkeen keinovipujen ja pako- | Cyl 4: |
|  | ja imuventtiilin pään välinen välys | Sallittu |
|  | (dry tapped clearance check). Mittaus | vaihteluväli |
|  | suoritetaan rakotulkilla samanaikaisesti | 0.028-0.080” |
|  | painamalla työntötangon puolelta | (0.7112 - |
|  | keinovipua. Edellinen testi suoritettu KLA 641h. | 2.032mm). |
|  |  | Keinovivun |
|  |  | ja imuvent- |
|  |  | tiilin pään |
|  |  | välinen välys: |
|  |  | Cyl 1: |
|  |  | Cyl 2: |
|  |  | Cyl 3: |
|  |  | Cyl 4: |
|  |  | Sallittu |
|  |  | vaihteluväli |
|  |  | 0.028-0.080” |
|  |  | (0.7112 - |
|  |  | 2.032mm). |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 32 | Puhdista polttoaineen karkeasuodatin suo- datinkupista (ilmanpaineella) (SB 11-9-13) | 50 / 100h |
| 33 | Puhdista polttoaineen mekaaninen pumppu ja tar- kista kalvon ja suuntaventtiilien eheys. Samal- la myös puhdista pumppu (SB 11-9-13). (200h). Tarkista mekaanisen pumpun ruuvien kireys M 290/64 (100h). (Viimeksi puhdistettu KLA 589) | 50 / 100 / 200h |
| 34 | Tarkista potkurin säätöjärjestelmän ohjaus- kaapeli ja kokeile säätöalue laidasta lai- taan. Tarkista potkurinsäätöyksikön kiinnitys. | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 35 | Tarkista alipainepumpun kiinnitys ja pump- puun kytkettyjen letkujen kiinnitykset ja kunto. | 50 / 100h |
| 36 | Tarkista laturin (M 296/65) ja starttimoottorin kiinnityk- set | 100h |
| 37 | Tarkista (vaihda tarvittaessa) laturin hihnan (Optibelt- SK SPZ900LW) kunto ja kireys. (Viimeksi vaihdettu toukokuussa 2009 KLA 615) | 50 / 100h |
| 38 | Tarkista laturin hiilet, johtimet ja liuku- rengas. Kasattaessa hiilet lukitaan pohjaan takakautta piikillä. (Viimeksi tarkastettu KLA 723) | 200h |
| 39 | Tarkista käynnistysmoottorin ja moottorin puolen rat- taat | 50 / 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 40 | Tarkista magneettojen johdotus, ulkopuolinen kunto ja ajoitus (Slick SL173C) Ennakko tulee säätää 25 asteeseen (kuvassa vasen alalaita). Muista laukaisumagneettoa (vasen) säädettäessä: (1) Laukaise magneetto (tapahtuu noin kohdassa 0 astetta) (2) Pyöritä vastasuuntaan (edestä katsottaessa myötäpäivään). Maksimi pyöristysmatka näkyy kuvan oikeasta alalaidasta. (3) Pyöritä uudelleen eteenpäin (magneeton kärkien tulisi nyt aueta kohdassa 25 astetta). Magneettojen huoltoväli on 400tuntia (kärjet 0,008-0,012 tuumaa). Huom! Mikäli magneetto joudutaan irroittamaan, täytyy magneettoa takaisin asentaessa kohdistuspinni (kuvasssa asennettuna keskellä ylhäällä) asentaa magneeton pyörimissuunnan mukaiseen reikään. Magneeton pyörimissuunta lukee magneeton tyyppikilvessä. | 100h |
| 41 | Magneeton perushuolto (Slick SL173C) | 500h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 42 | Tarkista käynnistys- ja magneetonvalintakytkimen toiminta (M 2211/94) Off asennossa kummatkin magneetot maadoitettuja (avain kello 9), R asennossa vasen magneetto maadoitettu (avain kello 10), L asennossa oikea magneetto maadoitettu (avain kello 11) ja Both asennossa kumpikaan magneetto ei ole maadoitettu (avain kello 12). Start asennossa ainoastaan vasen magneetto käytössä (tarkistus ainoastaan jos akku ei ole kytkettynä). | 50 / 100h |
| 43 | Tarkista jarrunesteen määrä. Jarrunesteen tyyppi: Aeros- hell Fluid 4. | 50 / 100h |
| 44 | Tarkista jarrunestesäiliön kuulaventtiilin toiminta | 100h |
| 45 | Tarkista jarrunesteputket | 100h |
| 46 | Tarkista koko tuliseinä ja siihen liittyvät rungon osat mahdollisten repeämien varalta. | 50 / 100h |
| 47 | Tarkista moottoripukin kiinnitykset ja moottorin maa- doitus (2kpl). Tarkista että alakiinityksien repeämät ei- vät ole kasvaneet (repeämisen eteneminen pysäytetty poraamalla reiät niiden uloimpiin kohtiin). | 50 / 100h |

Moottorin tai moottoritilan huollossa esille tulleita vikoja ja korjauksia:

Yleisiä ohjeita

Varmistelangat kierretään 2,5cm pitkiksi ja taitetaan puolestavälistä. Kiinnitys ensin runkoon ja sitten osaan. Osaan tulee lenkki. Lanka kierretään ristiin koko matkalta.

Öljynpaineen säätöruuvi vaikuttaa ∼1 psi/kierros (3-4 lbs/kierros). Öljynpaine las- kee kierrettäessä säätöruuvia ulospäin.

# Runko, ohjaimet ja vivustot

Kuva 5.1: Runko

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 1 | Irrota seuraavat osat: Sivu- ja korkeusvakaajan vä- linen muotosuoja, sivuvakaajan alapuolella rungon takaosassa oleva tarkistusluukku, siiven alapinnalla olevat tarkistusluukut ja matkatavaratilan takaseinä. |  |
| 2 | Tarkasta koneen ulkopuolinen kunto | 50 / 100h |
| 3 | Tarkasta koneen rakenteet | 200h |
| 4 | Irrota, tarkasta ja voitele korkeusperäsimen oh- jausvivustosta kaksi taaimmaista niveltappia. | 24kk |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 5 | Tarkasta ja voitele sivuperäsimen nivelet | 100h |
| 6 | Tarkasta ja voitele korkeusperäsimen nivelet | 100h |
| 7 | Tarkasta kannuspyörän laakerit ja voitele | 50 / 100h |
| 8 | Tarkasta kannuspyörä | 50 / 100h |
| 9 | Tarkasta kannusnivelen tiukkuus ja voitele | 100h |
| 10 | Irrota, tarkasta ja voitele korkeusperäsimen oh- jausvivustosta keskirungossa sijaitseva niveltappi | 24kk |
| 11 | Tarkista sivuperäsinohjaimen ohjausvaijerien kiinnityk- set sekä polkimista että sivuperäsimestä ja tarkista vai- jerien kunto (96-12-1) | 100h |
| 12 | Tarkasta ja voitele laskusiivekkeiden työntövarsien ni- velet | 100h |
| 13 | Tarkasta ja tarvittaessa voitele laskusiivekkeiden pian- osaranat | 100h |
| 14 | Tarkasta ja voitele ohjaussauvojen nivelet | 100h |
| 15 | Imuroi ohjaamo (100h) ja takarunko (24kk) | 100h / 24kk |
| 16 | Irrota, tarkasta ja voitele siivekeohjai- mien siivenkeskiosassa sijaitsevat niveltapit | 24kk |
| 17 | Tarkasta ja voitele siivekkeiden nivelet | 100h |
| 18 | Tarkasta navigointi ja lentovalojen kunto | 100h |
| 19 | Tarkasta päälaskutelineiden pyörät, pyörien laake- rit ja pyöräsuojukset Pyörien sopiva paine on noin 2,7bar. Laakerin rasvaus (200h): Nosta pyörä ylös, poista mutteri akselin päästä, poista rengas ja laita laakeriin kulmavaihderasvaa. Viimeksi rasvattu KLA 723. | 50 / 100 / 200h |
| 20 | Tarkasta jarrupalat. Puhdista jarrusasetelma kaikkineen. | 100h |
| Jatkuu seuraavalla sivulla . . . |  |  |

| Toimenpide |  | Kuittaus |
| --- | --- | --- |
| 21 | Suorita jarrujen toimintakoe. | 100h |
| 22 | Tarkasta koneen ohjaamon kuomu ja kuomun saranointi ja lukitus | 50 / 100h |
| 23 | Tarkasta lantio ja olkavyöt | 50 / 100h |
| 24 | Tarkasta istuimien päälysteet, rakenne ja kiinnitykset | 200h |
| 25 | Tarkasta mittarit, radiot ja niiden säätimet | 50 / 100h |
| 26 | Moottorin pyörimisnopeusmittarin tarkastus (M 3125/08). (Viimeksi suoritettu 06/2011) | 60kk |
| 27 | Tarkasta mittaritaulu, maadoitusjohtimet, ohjekilvet ja merkinnät | 200h |
| 28 | Tarkasta tuuletus- ja lämmitysjärjestelmä ja niiden sääti- met | 200h |
| 29 | Tarkasta mittareiden johdotus ja putkistot | 200h |
| 30 | Tarkasta pitot ja staattinen järjestelmä | 100h |
| 31 | Tarkasta ohjainten ja trimmin liikeradat | 50 / 100h |
| 32 | Tarkasta korkeusperäsimen tasapainoituspainojen kiin- nitys | 200h |
| 33 | Tarkasta laskusiivekevivusto ja laskusiivekkeiden toi- minta | 50 / 100h |
| 34 | Tarkasta polttoainesäiliön huohotinputket, täyttöaukot, säiliön korkit, polttoaineputkistot (M 1338/85-1) sekä vedenpoistoventtiilit | 50 / 100h |
| 35 | Suorita polttoainesäiliöiden tyhjennys ja sisäpuolinen tarkastus mpk = moottorin peruskorjauksessa | 1000h / mpk |
| 36 | Tarkista polttoainesäiliöistä polttoaineen täyttöaukon kautta sisäpinnalla olevan lakkapinnan eheys. Mikäli lakkapinnassa havaitaan poikkeamia, toimi (SB 11-9-13) bulletiinin ohjeiden mukaisesti. | 50h / 100h |
| 37 | Tarkista, että sivuperäsimen repeämä ei ole kasvanut (repeämisen eteneminen pysäytetty poraamalla reiät re- peämän uloimpiin kohtiin). | 50 / 100h |

Rungon ja vivustojen huollossa esille tulleita vikoja ja korjauksia:

Yleisiä ohjeita

Työnnä niveltappi pois toisella tapilla. Tällöin nivelien väleissä olevat sovitusrikat pysyvät paikallaan ja takaisin asennus on siten helpompaa.

# Asiakirjat

Tarkista asiakirjat ja niiden voimassaolo

Lupa ilmailuun                                    OK / EK

Todistus lentokelpoisuuden tarkastamisesta OK / EK Lentokelpoisuuden tarkastuspöytäkirja OK / EK Punnituspöytäkirja                                    OK / EK

Radiolupa                                              OK / EK

Lentovakuutustodistus  OK / EK Korkeusmittarin aneroidikoe voimassa OK / EK Teknillisestä päiväkirjasta ”Hold Items”   OK / EK

Kuittaa seuraavat

Päivitä teknillinen päiväkirja

Kuittaa valmis huolto lentopäiväkirjaan

Asiakirjojen tarkastuksessa tai täytössä esiin tulleita huomioitavia asioita:

# Koekäyttö ja koelento

Koekäyttö tulee suorittaa aina huollon jälkeen. Myös koelennon suoritus ainakin vuosihuollon jälkeen on suositeltavaa, koska tällöin voidaan kirjata erilaisia mit- taarvoja muistiin, joita voidaan tarvittaessa vertailla pitkältä aikavälillä.

# Koekäyttö

Ennen arvojen ylöskirjausta, moottori tulee lämmityskäyttää hyvin. Mikäli koelen- to suoritetaan, kannattaa koekäyttö, josta arvot kirjataan ylös, suorittaa koelennon jälkeen.

Päivämäärä ja kellonaika

Tyhjäkäynti rikkaana Tyhjäkäynti laihennettuna Öljyn paine tyhjäkäynnillä Öljyn paine 1200 RPM Öljyn paine 1700 RPM Öljyn  lämpötila

RPM

RPM

psi

psi

psi

    - Fahrenheit

Koekäyttö 1700 RPM

Käynti vasemmalla magneetolla (avain kello 11)	 	 Käynti oikealla magneetolla (avain kello 10)	 	 Potkurin lapakulmasäätimen kokeilu OK / EK Alipainemittarin näyttö vihreällä alueella         OK / EK

Ympyröi oikea:

RPM RPM

KUNNOSSA / KUNNOSSA KORJAUKSEN JÄLKEEN / UUSI KOEKÄYTTÖ

EF

/  	20

Koekäyttäjä

# Koelento

Koelento suoritetaan 1500ft MSL korkeudella.

Päivämäärä Lähtöaika Laskuaika

QNH

Tuulen suunta Tuulen nopeus Lämpötila maassa

mbar astetta Nm/h

    - Celsius

Lähtötarkastus tarkistuslistan mukaan	OK / EK

Koekäyttö tarkistuslistan mukaan	OK / EK

Ohjainliikkeiden ja trimmin tarkastus	OK / EK

Moottorin säätövipujen toiminta	OK / EK

Moottorin kierrosluku startissa Moottorin ahtopaine startissa

RPM

in. Hg.

Magneettikompassin tarkastus	OK / EK

Hyrräkompassin toiminta	OK / EK

COM-radion toiminta	OK / EK

ADF:n toiminta	OK / EK

VOR:n toiminta	OK / EK

ILS:n toiminta	OK / EK

Transponderin toiminta (kysy lennonjohdolta)	OK / EK Tuuletussäätimen toiminta	OK / EK

Lentoaika ennen seuraavien arvojen kirjausta tulee olla vähintään 15 minuuttia

Mittarinäyttämät 2300 RPM 21 in. Hg. Nopeus

Öljyn paine Öljyn lämpötila

Laihentamaton EGT

Laihentamaton CHT  Mittarinäyttämät 2400 RPM 24 in. Hg. Nopeus

Öljyn paine Laihentamaton EGT Laihentamaton CHT

mph psi

    - Fahrenheit

    - Fahrenheit

    - Fahrenheit

mph psi

    - Fahrenheit

    - Fahrenheit

Poikkeavia koekäytön tai koelennon aikana esiin tulleita asioita:

Ympyröi oikea: LENTOKELPOINEN

LENTOKELPOINEN KORJAUKSEN JÄLKEEN UUSI KOELENTO

EF

/  	20

Ohjaaja