Rotax 912 ULS jatkoaikatarkastuksen huoltolista

Moottorin valmistenumero:

Moottorin valmistusvuosi:

Moottorin peruskorjausjakso (ref. Rotax 912 MML 05-10-00 sec.2) TBO:

Moottorin lentotunnit TNS:

Moottori on asennettuna ilma-alukseen:

| Tehtävälista |  |  | lopputulos | teki |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Tarkasta moottoria ja sen apu- ja lisälaiteita koskevat lentokelpoisuusmääräykset. |  |  |  |  |
| 2. Tarkasta dokumentaatiosta öljynkulutus litra/tunti: (Sallittu max. 0.06 litraa/tunti) |  |  |  |  |
| 3. Tarkasta sylinterien palotila. |  |  |  |  |
| 4. Mittaa sylinterien ohivuodot ( ref. Rotax 912 MML 12-20-00 sec.5) testipaineella 87 Psi = 6 bar. Sallittu maksimi ohivuoto on 25%, vastaa painetta 65 Psi = 4.5 bar Sylinteri nro:; mitattu paine; ohivuoto %. 1; /6.0 bar. 2; /6.0 bar. 3; /6.0 bar. 4; /6.0bar. |  |  |
| 5. Mittaa moottorin kitkamomentti (ref. MML 05_50_00 sec 3.12) Maksimi momentti oltava pienempi kuin 150 Nm |  |  |  |  |
| 6. Tarkasta öljytilan magneettitulppa. (Ref MML 12-20-00 sec. 12) |  |  |  |  |
| 7. Tarkasta moottorin ulkopuolinen kunto. (Ref MML 05-20-00 sec 3.) |  |  |  |  |
| 8. Tarkasta moottoritilassa olevien taipuisien letkujen kunto. (Ref MML 05-20-00 sec 3.) |  |  |  |  |
| 9. Suorita koekäyttö ja tarkasta moottorivalvontamittarien arvot. |  |  |  |  |
| 10. Tee huoltotodiste ja liitä se moottorin tekniseen kirjanpitoon. Merkkaa jatkoaikatarkastuksen tulos moottorikirjaan. Pisin mahdollinen jatkoaika 24kk/100 tuntia. Air M1-5, kohta 9.4.2.2 |  |  |  |  |
| Tarkastuksen tekijä | lupakirjanumero | aika ja paikka |  |  |

Havainnot: