ANTURIEN KYTKEMINEN A/D-MUUNTIMILLE

Arduino UNOn A/D-muunnin on kymmenen bittinen ja muuntimelle tulevan jännitteen pitää olla 0-5V.

A/D-sisääntuloja on kuusi kappaletta, joista yksi jäi käyttämättä.

Moottorin pyörimisnopeuden määrittämiseksi voidaan käyttää Arduinon pulssisisääntuloa, kunhan jännite rajoitetaan esim. zener-diodikytkennällä.

CHT:n ja öljyn lämpötilan mittaus

Rotaxissa on CHT:lle ja öljynpaineelle asennettu NTC-vastus. Kytkettäessä ko, vastus sarjaan 220 ohmin vastuksen kanssa ja kytkemällä sarjakytkentä 5V:n jännitelähteeseen, saadaan kuvan mukainen jännite NTC-vastuksen yli lämpötilan funktiona. Ts. jännite riippuu melko lineaarisesti lämpötilasta.
A/D-muuntimelle tulevaa jännitettä voidaan suodattaa esim. RC-kytkennällä.

[image: image1.emf]CHT

y = -0,0395x + 4,9271

R

2

 = 0,9962

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

0 20 40 60 80 100 120

Lämpötila

Jännite

Sarja4 Lin. (Sarja4)


Polttoaineen paineen mittaus
Polttoaineen paineen mittaus tapahtuu seuraavalla resistiivisellä anturilla:
http://www.hardin-marine.com/p-213-fuel-pressure-sender-0-15-psi.aspx

[image: image2.jpg]



Kytkettäessä anturin kanssa sarjaan 22 ohmin vastus ja 5V sarjakytkennän yli, saadaan paineen funktiona alla oleva melko lineaarinen jännite anturin yli.

[image: image3.emf]0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

4,5

5


Öljyn paineen mittaus
Rotax-versio, jolle mittari suunniteltiin, sisälsi vanhan mallisen öljyn paineanturin. Anturi on resistiivinen ja resistanssi on lineaarisesti riippuvainen paineesta.
Anturi laitetaan alla olevan kaavion R1 vastuksen paikalle, jolloin sen läpi saadaan kytkennässä vakiovirta ja edelleen sen yli saadaan paineesta lineaarisesti riippuvainen jännite.
[image: image4.png].op

V1

Rser=1

LUt

"LT1001





Kaasuttimen imupaineen mittaus
Kaasuttimen imupaineen mittauksessa käytetään seuraavaa differentiaalista paineanturia:

http://uk.rs-online.com/web/p/pressure-sensors/0286692/

[image: image5.jpg]



Anturi on siltakytkentä, jonka yli kytkettiin 10V:n jännite. Mittasillasta saatava jännite on lineaarinen paineen funktiona.

Jännite voidaan vahvistaa esim. alla olevalla instrumentointi operaatiovahvistinkytkennällä. (Periaatekuva)

Ensimmäisten op-vahvistimien väliin kytkettiin 560 ohmia ja muut vastukset olivat 22 kohmia, jolloin vahvistukseksi saadaan noin 80.
[image: image6.png]5sin500t (1

2K

100K

2K

100K

L Vour




